…………………………….

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU LUCRĂRI DE MOZAIC,

LUCRĂRI DE FAIANŢĂ, LUCRĂRI DE PARCHETE,

LUCRĂRILE DE LIPIRE A LINOLEUMULUI ŞI MONTAREA TÂMPLĂRIEI

CAP. I. SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

CAP. II. DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica pentru efectuarea lucrarilor de mozaic, faianta, parchete, de lipire a linoleumului si montarea tamplariei din cadrul societatii.

CAP. III. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/ 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/ 09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea Nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea Nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea Nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea Nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea Nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

CAP. IV. GENERALITATI

- Roabele, containerele, găleţile, buncărele mobile etc., cu ajutorul cărora se transportă mozaicul gata preparat pentru turnare, trebuie să fie corespunzătoare, verificându-se în acest scop înainte de fiecare schimb starea lor.

- Înainte de începerea turnării mozaicului, toate golurile în plan vertical care nu au parapet, sau care au un parapet mai mic de 1 m, vor fi barate sau prevăzute cu balustrade la cel puţin 1 m şi la 0,50 m, iar golurile în plan orizontal vor fi astupate, spre a evita căderea materialului şi a muncitorilor.

- Maşina de frecat mozaic va fi folosită şi manevrată numai de către mozaicarul care a fost instruit în acest sens. Este interzisă folosirea maşinii de frecat de către muncitorii necalificaţi sau neinstruiţi în mod special.

- Zilnic, înaintea începerii lucrului, se va verifica starea maşinii de frecat, a conductorilor în ceea ce priveşte izolarea lor, precum şi legarea la priza de pământ.

- Muncitorul mozaicar numit pentru manevrarea maşinii de frecat mozaic şi care a fost instruit în acest sens, nu va intra în lucru fără să aibă echipament de protecţie (mănuşi şi încălţăminte electroizolantă).

- Este interzis ca mozaicarul care manevrează maşina de frecat mozaic să folosească mănuşi şi cizme de cauciuc electroizolante care nu sunt măsurate dielectric PRAM.