…………………………

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU UTILIZAREA MIJLOACELOR DE MANIPULARE MECANIZATA SI NEMECANIZATA A MASELOR

SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul societatii.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea de guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea de guvern nr.1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

TRANSPALETA MANUALA

- Inainte de utilizarea transpaletei manuale este foarte important a se insusi instructiunile astfel incat sa puteti manevra de o maniera performanta si fara pericol aceasta transpaleta.

- Prezenta instructiune proprie contine instructiuni de manevrare a transpaletei, reguli de securitate si instructiuni privind intretinerea zilnica.

- Este obligatoriu a se tine cont de toate avertizarile din prezenta instructiune proprie sau de cele figurate pe transpaleta pentru a se evita orice accidente nedorite.

- Este strict interzis a se utiliza transpaleta manuala inainte de a se citi si insusi continutul acestei instructiuni proprii de securitate si santate in munca privind modul de manevrare al transpaletei.

- Informatiile importante privind securitatea in exploatare a transpaletei sunt reprezentate in instructiunea proprie de securitate si sanatate in munca

- Se vor respecta cu strictete instructiunile de securitate prezentate pentru a se putea preveni riscul unor accidente care ar putea duce la vatamari grave ale persoanelor sau deteriorari ale echipamentului de ridicat.