..............................

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

ACTIVITATEA IN CABINETE STOMATOLOGICE

SCOP

Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti în sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca), la utilizarea echipamentelor de munca in cabinete stomatologice. Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea activitatilor în conditii de securitate a muncii.

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta instructiune se aplica pentru utilizarea echipamentelor de munca in cabinete stomatologice.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii în Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate la locul de munca.

- Hotararea nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

GENERALITATI

- Primirea pacientilor se va face asigurandu-se toate masurile de prevenire a transmiterii infectiei la personalul medico-sanitar si la alti bolnavi.

- Dupa caz, se vor efectua vaccinarea activa sau pasiva a personalului salariat, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

- Instrumentele rotative pentru domeniul stomatologic trebuie sa fie utilizate numai de medici si de alti experti, care sunt familiarizati cu utilizarea acestor instrumente datorita pregatirii lor profesionale si experientei acumulate.

- Folosirea necorespunzatoare poate contribui la uzura prematura a instrumentelor, poate da rezultate proaste si poate deveni un pericol pentru pacienti si utilizatori.

- Este permisa numai utilizarea turbinelor si a pieselor de mana si contraunghi ireprosabile din punct de vedere tehnic si igienic, bine întretinute si curatate. Pana la prima lor utilizare acestea se vor pastra în ambalajul lor original la temperatura camerei, ferite de praf si de umezeala.

- Înainte de folosirea lor la pacienti, instrumentele rotative trebuie sa fie dezinfectate, curatate si sterilizate, în masura în care acest lucru este necesar si daca materialul suporta aceasta operatiune.

- Instrumentele deteriorate, deformate sau care nu lucreaza precis, se vor tria imediat si vor fi scoase definitiv din uz. Instrumentele se vor fixa cat se poate de adanc si se vor pune în miscare înainte de aplicarea lor pe obiect.

- În functie de modul de utilizare se vor purta ochelari de protectie. În cazul utilizarii discurilor de diamant, se recomanda folosirea unei protectii-disc. La prelucrarea materialelor uscate trebuie sa se lucreze cu aspirare, deoarece se produce praf. Utilizatorul trebuie sa evite atingerea instrumentelor fara a fi protejat.

- Nerespectarea numarului maxim de rotatii permise duce la o pierdere sporita de material si la o crestere a riscului de siguranta pentru utilizatori si pacienti.

- Se interzice folosirea instrumentarului uzat deoarece instrumentele lungi si ascutite au tendinta sa oscileze la depasirea numarului maxim de rotatii permise, ceea ce poate duce la distrugerea instrumentului si implicit ranirea utilizatorului si a pacientului prin proiectare.

- Fortele excesive de presare trebuie sa fie neaparat evitate. Acestea pot produce deteriorarea partii de lucru la instrumente cu rupturi prin taiere si totodata degajarea caldurii excesive.

- Fortele excesive de presare pot cauza ruperea granulelor abrazive la instrumentele de polizat sau manjirea instrumentului si de asemenea degajarea de caldura.

- Pentru evitarea degajarii de caldura prea puternica, trebuie sa se asigure la preparare o racire suficienta aer/apa (minimum 50 ml/min).

- Instrumentele folosite trebuie sa fie întotdeauna dezinfectate înainte de curatarea lor. Toate instrumentele si piesele sunt ambalate nesteril si trebuie sa fie sterilizate înainte de utilizare fiecare conform scopului propriu de utilizare. Curatarea si sterilizarea neconforme prevederilor regulamentare pot duce la infectarea pacientului cu germeni nocivi. 
Toate materialele sterilizabile sunt sterilizare la caldura umeda în autoclava (la 134°C pe o durata minima de 3 minute cu vid preliminar fractionat si cu minimum 10 minute timp de uscare).

- Instrumentele trebuie sa fie dezinfectate si curatate suficient de bine înainte de sterilizare. Dezinfectia se poate efectua manual sau la masina.

- Instrumentele se vor clati dupa curatare foarte bine cu apa si se vor usca imediat. Instrumentele nu trebuie sa se atinga între ele în timpul curatarii/ dezinfectiei, pentru a se evita deteriorarea lor. Se vor purta manusi de protectie la executarea tuturor operatiunilor de lucru cu instrumente murdare. Dezinfectorul termo nu este indicat nici pentru polizoare nici pentru celelalte instrumente rotative.

- Instrumentele sunt atacate si deteriorate. În general nu este indicata sterilizarea polizoarelor la temperaturi de peste 135°C.

- Trebuie asigurate intotdeauna conditii corecte de operare si de functionare a racirii.

- Inainte de utilizarea micromotorului pneumatic se va verifica micromotorul si piesa dreapta/contraunghi pentru a identifica eventualele parti deteriorate sau partial desprinse.

- Aerul de intrare pentru turbina trebuie sa fie conditionat de un compresor stomatologic si sa fie filtrat, fara ulei si racit.

- Este strict interzisa interventia la utilaj pentru schimbarea frezelor in timpul functionarii acestuia sau oprirea frezei cu mana.

- Este interzisa folosirea frezelor uzate sau cu defectiuni.

- Pe timpul operatiei de frezare executantul va purta obligatoriu echipament de protectie.

- Întotdeauna se va închide robinetul de apa la sfirsitul orelor de lucru. Înainte de începutul lucrului se va verifica daca unitatea lucreaza în conditii normale.

- Se interzice amplasarea obiectelor straine în aria de miscare a unitatii stomatologice 
deorece se pot provoca situatii periculoase.

- Becul cu halogen si reflectorul sunt calde pe durata functionarii lampii reflector. Este strict interzisa atingerea suprafetelor calde pe durata functionarii reflectorului. Acest lucru se permite la 1 ora dupa stingerea lampii deoarece ea se mentine calda în aceasta perioada.

- Compresorul va fi oprit folosind butonul pornit-oprit de pe panou si descarcata presiunea din compresor prin deschiderea robinetului de descarcare a aerului, la terminarea unei zile de lucru si de cîte ori unitatea nu e folosita o perioada mai lunga de timp. Robinetul rezervorului de aer dupa descarcarea aerului din interiorul rezervorului se va inchide.

- Se interzice amplasarea unui echipament emitator de caldura în vecinatatea unitatii stomatologice sau a carcasei compresorului.

- Se interzice conectarea de consumatori de putere mare (ca radiator, încalzitor apa, aer conditionat etc) la priza principala la care este conectat compresorul.

- Înainte de functionarea unitatii stomatologice fiti sigur ca acesta este legata la nulul de pamantare independent de nulul de lucru.

- Substantele de dezinfectare, vor avea obligatoriu etichete si vor fi tinute in dulapuri inchise si separate de dulapurile cu medicamente.

- Deseurile sanitare rezultate in urma desfasurarii activitatii si care prezinta risc sanitar se vor depozita in recipiente speciale si vor fi evacuate periodic fiind preluate de societati autorizate.

PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

- Dupa orice interventie care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc., acestea se vor Inchide sau se vor monta.

- Orice interventie asupra instalatiilor electrice (reparatii, reglaje etc.) se va face numai dupa  Intreruperea alimentarii  cu energie electrica si numai de catre electicieni instruiti si autorizati.

- Cablurile electrice se vor proteja  Impotriva deteriorarilor.

- Pentru protectia Impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatorice, conform reglementarilor In vigoare.

- Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant (podete, covoare electroizolante etc.) aferent echipamentelor tehnice.

- Se interzice efectuarea oricarei interventii cu mainile umede la echipamentele tehnice  electrice.

- Atunci cand din diverse motive  sigurantele nu mai corespund, acestea vor fi Inlocuite numai cu sigurante calibrate.

- La montarea, exploatarea, verificarea si repararea echipamentelor tehnice electrice vor fi respectate prevederile instructiunilor pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

- La montarea, exploatarea, verificarea si repararea echipamentelor tehnice electrice vor fi respectate prevederile instructiunilor proprii, precum si ale instructiunilor proprii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI EXPLOZIILOR

- La prevenirea incendiilor vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

- Se interzice accesul salariatilor cu flacara deschisa In spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor.

- In spatiile de lucru In care se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta Imbracaminte din fibre sintetice sau Incaltaminte cu accesorii metalice.

- Manipularea materiilor explosive, inflamabile sau a celor care formeaza cu aerul amestecuri explosive, se va face In locuri special amenajate.

- La prepararea pulberior compuse, care au an componenta lor substante oxido reducatoare, se interzice orice manevrI violenta care ar conduce la producerea exploziilor.

- In spatiile de lucru In care se depoziteaza sau se menipuleaza materii inflamabile si explosive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de lampa de constructie antiexplosiva.

- Incarcarea si descarcarea materiilor  inflamabile si explosive se vor efectua sub supravegherea conducatorului locului de lucru si cu respectarea instructiunilor din documentatia tehnica care Insoteste produsele.

- Transportul materii inflamabile si explosive pe distante mai mari de 60 m. Se va face mecanizat, avertizandu-se personalul din apropiere.

- Se interzice depozitarea materii inflamabile si explosive la locurile de munca. Materialele necesare diverselor proese de munca se vor aduce zilnic la locul de munca numai In cantitatile necesare unei zile. Se interzice depozitarea materiale In vecinatatea surselor de caldura.

- In cazul In care pe pardoseala s-au scurs lichide inflamabile si explosive, aceasta va fi stearsa iar materialele utilizate vor fi scoase din Incapere si depozitate In locuri special amenajate.

- Materialele inflamabile si explosive se vor transporta si depozita numai In recipiente metalice. Se interzice transportul acestor produse In alte vase, bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic.

- Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza In mod obligatoriu un gaz inert.

- Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelen si ciclopropan In apropierea bisturiului electric.

- In timpul transportului recipientele cu produse explosive si inflamabile, vor fi puse In cosuri sau cutii de lemn, prevazute cu manere de prindere, iar In vederea amortizarii socurilor, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla.

- Produsele periculoase (inflamabile, explosive, toxice caustice etc.) vor avea marcate clar pe ambalaj :

- denumirea chimica uzuala a substantei.

- densitatea sau concentratia substantei.

- gradul de pericol pe care Il reprezinta.

- reprezentarea grafica a sistemului de avertizare standad.

- La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a lichidelor lichefiate, vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR.

- Se interzice orice interventie cu mainile unse de grasime, la recipientele de oxigen si la aparatele de oxigenare.

- Pentru efectuarea unor interventii In spatiile de lucru cu pericol de incendii sau explozii salariatii vor utiliza scule antiscantei.

Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea „PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”

- In spatiile de lucru cu pericol de incendii sau explozii dotate cu instalatii de ventilare, se va urmari ca acestea sa functioneze In parametri proiectati.

- Vor fi amenajate cai de evacuare a personalului, In caz de incendiu, conforn prevederilor Normelor Generale de Prevenire si Stingere a incendiilor.

Caile de evacuare vor fi dotate cu iluminat de sigurantaIn buna stare de functionare, semnalizate si lipsite de orice materiale care ar Impiedica circulatia.

- Se interzice orice conexiune Intre reteaua de apa potabila si retelele de apa industriala, pentru combaterea incendiilor.

- Se interzice lucru cu lichide inflamabile sub nise.

- La lucru cu substante inflamabile si explosive In conditii de laborator,vor fi respectate instructiunile proprii de lucru referitoare la utilizare instalatiilor de gaz, a becurilor de gaz, precum si cele referitoare la procedeele de lucru cu substantele mentionate.

- Pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor instructiuni si instructiunile pentru:

- transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive;

- fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

- desfacerea produselor petroliere.

- fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului;

- fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;

PREVENIREA CONTAMINARII CU AGENTI PATOGENI (SUBSTANTE, VIRUSURI, CIUPERCI, PARAZITI, ETC)

# La prevenirea contaminarii cu agenti a personalului care desfasoara activitati in domeniul sanatatii se vor respecta prevederile specifice de protectie a muncii, reglementarile Minsterului Sanatatii precum si instructiunile proprii de lucru.

- Periodic se vor efectua deratizari. In sezonul cald ferestrele incaperilor vor fi prevazute cu site de protectie impotriva insectelor.

- Punctele de distribuire a apei potabile vor fi mentinute in stare corespunzatoare.

- De la robinetele de apa potabila se va bea numai cu paharul, fiind interzis a se pune gura pe robinet.

- In cabinetul medical, pentru stabilirea masurilor de prevenire a pericolului de imbolnavire se vor face determinari ale Incarcaturii cu agenti patogeni prin autocontrol si evaluare, conform reglementarile Ministerului Sanatatii precum si in conformitate cu prevederile instructiunilor proprii.

- Personalul care desfasoara activitati In domeniul sanatatii va fi instruit In vederea cunoasterii si aplicarii regulilor de asepsie conform reglementarile Minsterului Sanatatii, astfel:

- dezinfectia obiectelor de inventar din Incaperile destinate activitatii medicale precum si a pavimetrelor si peretilor;

- reguli de igiena individuala si colectiva;

- respectarea Intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea si aplicarea tratamentelor.

- Personalul medico-sanitar  este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid Inainte si dupa contactul cu fiecare bolnav (examinare si aplicare de proceduri terapeutice).

- Se interzice personalului medico-sanitar ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile.

- Perntru orice persoana care desfasoara activitati In domeniul sanatatii, permanent sau In stagiu, este obligatoriu sa se autodeclare conducatorului locului de munca in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca.

- Salariatii din unitate vor efectua vaccinarile obligatorii pe categorii de personal sau integral, conform reglementarile Minsterului Sanatatii.

- Actiunile de curatare si dezinfectie se vor desfasura zilnic si periodic, conform reglementarile Minsterului Sanatatii.

- In unitate, pentru curatenie, se interzice folosirea maturilor. Aceasta se va efectua cu perii, carpe, aspiratoare etc.

- Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare camera vor fi dezinfectate zilnic.

- Se interzice reutilizarea apei de spalat si asolutiei dezinfectante folosite la spalarea unei Incaperi, pentru spalarea altei Incaperi. Aceasta se va deversa In reteaua de canalizare Intr-un grup sanitar special amenajat, altul decat cel destinat bolnavilor sau salariatilor.

- In saloane si In locurile de asteptare vor exista scuipatori curate In care se va pune o solutie antiseptica sau dezinfectanta. Acestea vor fi dezinfectate zinic.

- Termometrele dupa utilizare vor fi spalate cu apa calda si sapun si vor fi pastrate Intr-o solutie dezinfectanta.

- Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru  grupurile sanitare.

- Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi pastrate In Incaperi Incalzite si aerisite,special amenajate.

TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIILOR SI MATERIALELOR

- La transportul, manipularea si depozitarea materiilor si materialelor utilizate In desfasurarea activitatilor vor fi respectate si urmatoarele instructiuni:

- manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;

- fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

- fabricarea, transportul,depozitarea si utilizarea hidrogenului;

- fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;

- fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice;

- fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv perto-chimice);

- manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

La lucrarile mentionate vor participa numai salariati instruiti In acest scop.

- Locurile amenajate special pentru operatiile de Incarcare-descarcare a unui mijloc de transport, pentru depozitare, precum si caile de acces la aceste spatii vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna se va asigura dezapezirea si curatarea cailor de acces, folosindu-se materiale antiderapante.

- In cazul lucrului pe timp de noapte, toate spatile mentionate vor fi iluminate corespunzator.

- Inainte de Inceperea operatiilor de incarcare-descarcare  a unui mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate.

- Mijloacele de transport vor fi de constructie corespunzatoare conditilor de exploatare si vor fi utilizate numai la operatiile pentru care au fost destinate.

- Materile si materialele incarcate intr-un mijloc de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii.

- Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va face numai cu motorul oprit.

- Mijloacele de transport vor fi astfel incarcate, incat conducatorul acestora sa poata supraveghea calea de circulatie in timpul deplasarii.

- Este interzis accesul la locul de Incarcare-descarcare, al persoanelor fara atributii de serviciu in zona respectiva.

- Caile de circulatie vor fi mentinute libere de orice obstacol. Pe caile de circulatie pentru vehicule vor fi montate tablite cu semnele de circulatie precum si cu restictile de viteza corespunzatoare.

- Se vor amenaja cai de circulatie pentru vehicule si pentru pietoni.

- Transportul, depozitarea si manipularea materiilor si materialelor caustice, toxice si corozive vor fi efectuate cu respectarea instructiunilor proprii.

- Inainte de reinceperea lucrului, ambalajele care contin materiale corosive si caustice vor fi examinate din punct de vedere al intregritatii lor. Daca ambalajele sunt deteriorate conducatorul operatiunilor de transport si manipulare este obligat sa indice metodele nepericuloase de efectuarea a lucrului.

- La transportul, manipularea si depozitarea subatantelor inflamabile, explozive, precum si a celor care in contact cu aerul formeaza amestecuri explozive, vor fi respectate prevederile instructiunilor proprii.

- La transportul, manipularea si depozitarea dezinfectantilor vor fi respectate instructiuniile producatorului, pentru fiecare categorie de substante, precum si reglementarile Ministerului Sanatatii.

GESTIONAREA DESEURILOR

- Din activitatile medicale rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri intepatoare;

- deseuri neintepatoare;

- anatomo-patologice;

- chimice si farmaceutice;

- Deseurile intepatoare sunt constituite din: ace, seringi, ace cu fir, lame de bisturiu de unica folosinta.

- Acestea se vor depozita in cutii din material rezistent la actiuni mecanice cu capac nedetasabil, de culoare galbena. Capacul cutiei are orificii pentru detasarea acelor de seringa si a lamelor de bisturiu.

- Deseurile neintepatoare rezultate: tampoane (imbibate cu alcool sanitar, murdare de sange si alte produse biologice), pansamente contaminate cu sange sau alte materiale biologice rezultate de la interventiile de mica chirurgie, pansamente (toaleta locala a plagilor), spalaturi ocular si auriculare, fasa aplicata ca bandaj compresiv, leucoplast aplicat pe loc de punctie, echipamente medicale de unica folosinta (manusi, sonde), seringile (dupa detasarea acului).

- Acestea se depoziteaza in cutii de carton de culoare galbena inscriptionata cu potential biologic infectios si prevazuta in interior cu saci din polietilena de culoare galbena si marcati cu pictograma “pericol biologic”.

- Deseuri anatomo-patologice: fetusi si placente proveniti de la interventiile de ginecologie, rebuturi de colectare, eprubete partial vidate in care nu s-a putut recolta sufficient sange, eprubete sparte, eprubete murdare de sange, probe de urina sau materii fecale, medii de cultura insamantate, parti anatomice rezultate in urma interventiilor de mica chirurgie si dermatologie (cauterizare).

- Acestea se depoziteaza in cutii de carton de culoare galbena, prevazute in interior cu saci din polietilena si marcate cu pictograma “pericol biologic”.

- Deseurile chimice si farmaceutice sunt reprezentate de medicamentele expirate, serurile cu termen de valabilitate depasit, reactivi si substante, substante folosite pentru curatenie si dezinfectie. Acestea se colecteaza in recipiente special, cu marcaj adecvat pericolului (coroziv, toxic).

- La sfarsitul programului de lucru, sacul galben cu deseu moale infectios se leaga la gura cu un colier fix, cutiile se predau pe baza de process verbal ingrijitoarei de curatenie.

- Se interzice aruncarea la rampa de gunoi a deseurilor care rezulta din activitatile medicale.

EVITAREA ACCIDENTELOR PRIN INTEPARE CU ACE

- Accidentele prin intepare cu acul pot fi reduse prin:

- reducerea seringilor si acelor (exista dispositive simple pentru deschiderea flacoanelor inchise cu capsula si dop de cauciuc, astfel incat pot fi folosite pipete in locul seringilor cu ac);

- utilizarea unor dispozitive de siguranta impotriva inteparii atunci cand seringile si acele sunt absolut necesare;

- acele nu se reacopera niciodata cu capacul de protective. Ele nu se desprind de seringa ci se arunca impreuna cu seringa intr-un container special, rezistent la intepare, prevazut cu capac.

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE PENTRU MONITORIZAREA PARAMETRILOR ORGANISMULUI UMAN

- Se foloseste numai adaptorul special proiectat pentru aparatul respectiv. Utilizarea altor adaptoare nerecomandate poate fi periculoasa;

- Adaptorul se conecteaza la o priza de alimentare cu tensiune corespunzatoare;

- Nu se foloseste adaptorul daca aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. In acest caz, se opreste aparatul si se scoate imediat cablul de alimentare din priza;

- In cazul dispozitivelor pe baterii, daca electrolitul bateriilor intra in contact cu pielea sau imbracamintea, se va clati imediat cu multa apa rece curate;

- Bateriile uzate nu se arunca in foc;

- Bandeletele de testare, lantetele si tampoanele cu alcool folosite (sau alte materiale similare) sunt potential infectioase. De aceea, este important ca materialele folosite sa fie tratate ca deseuri infectioase sau cu risc biologic. Materialele contaminate cu lichide biologice rezultate dupa utilizarea dispozitivelor medicale se elimina conform prevederilor locale;

- Sub nicio forma utilizatorul nu trebuie sa reparare sau sa modifice echipamentul - pericol de

electrocutare. Acest lucru trebuie facut de un service/ o firma specializata;

- Dispozitivele se vor pastra in medii curate, departe de radiatoare, foc si alte surse de caldura.

- Nu se pulverizeaza apa sau alte lichide pe echipamente. Nu se toarna apa sau alte lichide pe aparat.

- Nu se introduce produsul in apa sau alte lichide.

APARAT DE TRATAMENTE IN MEDII ASEPTICE

- Este un generator ultrasonic piezoelectric, multiclinic, cu polizor.

- Pentru prevenirea producerii accidentelor sau imbolnavirilor profesionale, inainte de pornirea si folosirea aparatului, se vor insusi prevederile manualului tehnic. Nu se admite utilizarea aparatului de catre persoane neavizate.

- Conexiunile la apa, aer, curent electric sau reviziile si reparatiile, ar trebui sa fie efectuate de un inginer de service aparatura stomatologica.

- Este interzisa folosirea aparatului fiind alimentat cu solutii lichide sau gaze inflamabile, toxice sau explozive.

- Inainte de parasirea echipamentului de munca, acesta va trebui sa fie oprit, decuplat de sursa de alimentare cu energie electrica si oprit circuitul de alimentare cu apa.

- Carcasa aparatului si furtunurile trebuie curatate si dezinfectate zilnic utilizand alcool sau servetele dezinfectante. Intretinerea se va efectua dupa ce s-a decuplat aparatul de la sursa de aleimentare cu energie electrica.

- Curatarea, dezinfectarea si sterilizarea sistemelor aferente se efectueaza prin decuplarea si detasarea acestora de aparat.

- Inlocuirea sigurantelor se va efectua dupa decuplarea de la sursa de alimentare cu energie electrica. Acestea vor fi de acelasi tip si valoare cu cele din cartea tehnica.

- Intretinerea ventilatorului (curatirea de praf) se va efectua prin suflare usoara, dupa scoaterea aparatului din priza.

- Pentru prevenirea producerii incendiilor sau electrocutarii accidentale se va regla tensiunea de alimentare (110/220V) fara ca aparatul sa fie cuplat la sursa de alimentare cu energie elecrica.

GENERATOR DE LUMINA HALOGENA

- Pentru prevenirea producerii accidentelor sau imbolnavirilor profesionale, inainte de pornirea si folosirea aparatului, se vor insusi prevederile manualului tehnic. Nu se admite utilizarea aparatului de catre persoane neavizate.

- Pentru prevenirea producerii incendiilor sau electrocutarii accidentale, aparatul va functiona cu carcasa si se va regla tensiunea de alimentare (110/220V - in functie de retea) fara ca acesta sa fie cuplat la sursa de alimentare cu energie elecrica.

- Efectuarea reviziilor si reparatiilor, trebuie efectuate de un inginer de service aparatura stomatologica sau de producator.

- Atat medicul cat si pacientul vor trebui sa utilizeze ochelari de protectie. Acestia trebuie sa respecte normele de siguranta si securitate in vigoare privind blocarea radiatiilor ultraviolete si infrarosii.

- Pentru prevenirea incendiilor din cauza supraincalzirii aparatului se va evita obturarea zonei de ventilare a acestuia.

- Aparatul nu  va introdus in apa. Curatirea exterioara a acestuia se va efectua cu o carpa moale umezita in apa cu un detergent diluat. Nu se vor folosi substante care contin alcool, amoniac, benzina, dilunt, etc.

APARAT DE ALBIRE DENTARA

- Pentru prevenirea producerii accidentelor sau imbolnavirilor profesionale, inainte de pornirea si folosirea aparatului, se vor insusi prevederile manualului tehnic. Nu se admite utilizarea aparatului de catre persoane neavizate.

- Pentru prevenirea producerii incendiilor sau electrocutarii accidentale, aparatul va functiona cu carcasa si se va regla tensiunea de alimentare (110/220V - in functie de retea) fara ca acesta sa fie cuplat la sursa de alimentare cu energie elecrica.

- Efectuarea reviziilor si reparatiilor, trebuie efectuate de un inginer de service aparatura stomatologica sau de producator.

- Pentru prevenirea producerii leziunilor oculare definitive este obligatorie utilizarea ochelarilor de protectie.

- Pentru prevenirea producerii incendiilor sau electrocutarii accidentale, aparatul va functiona cu carcasa si se va regla tensiunea de alimentare (110/220V - in functie de retea) fara ca acesta sa fie cuplat la sursa de alimentare cu energie elecrica.Aparatul nu va introdus in apa.

- Pentru curatirea aparatului nu se vor folosi substante care contin alcool, amoniac, benzina, dilunt, etc.

UNITUL DENTAR

- Pentru prevenirea producerii accidentelor, inainte de pornirea si folosirea aparatului, se vor insusi prevederile manualului tehnic. Nu se admite utilizarea aparatului de catre persoane neavizate.

- Conexiunile la apa, aer, curent electric sau reviziile si reparatiile, ar trebui sa fie efectuate de un inginer de service aparatura stomatologica.

- Datorita faptului ca lampa de fotopolimerizare are intensitatea luminoasa foarte puternica, se va evita patrunderea directa in ochi.

- Pentru orice interventie la componentele unitului, acesta va fi decuplat de la sursa de alimentare cu energie electrica.

- Pentru curatire si intretinere nu se utilizeaza apa pentru a evita patrunderea acesteia in interiorul aparaturii. Este interzisa folosirea solventilor (acetona, diluanti).

## STERILIZAREA

- Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic, tratament, vor fi sterilizate inainte de utilizare.

- Sterilizarea se va efectua conform reglementarile Minsterului Sanatatii si cu instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau a instrumentarului ce urmeaza a fi folosit.

- Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmari starea de functionare a aparaturii de masura si control.

- La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce In aparatele de sterilizare teste de verificare a eficentei sterilizarii.

- La amplasarea, dotarea, exploatarea, Intretinerea, verificarea si repararea aparatelor, utilajelor si instalatiilor de sterilizare din unitate se vor respecta si prevederile din instructiunile proprii, prescriptiile tehnice ISCIR, instructiunile producatorului, masurile de electosecuritate In vigoare, precum si prevederile de prevenire si stingere a incendiilor emise de Ministerul Sanatatii, referitoare la acestea.

- Pentru a impiedica spargerea recipientelor de sticla cu solutii care au fost sterilizate la autoclav, deschiderea acestor se va face numai dupa racire.

- Incaperile autoclavului vor fi utilizate numai conform destinatiei. Se interzice efectuarea in aceste incaperi a altor activitatii fara legatura cu procesul de sterilizare.

- La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate avand obligatoriu, Inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.

- Aparatele de masura si control ale echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt depasite. In cazul in care aparatele de masura si control dau indicatii eronate sau au sigiliu rupt vor fi inlocuite.

Se interzice functionarea aparatelor de sterilizare care au depasit durata de functionare.

- Se interzice orice interventie la autoclav in timpul functionarii acestuia.

- Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi Inlocuite cu aparate care permit sterilizarea instrumentalului si a altor obiecte puse In pachete si nu In ambalaje metalice.

- Apele uzate din unitate vor fi Indepartate numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate.

- Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) provenite de la sala de tratamente,  vor fi colectate direct la locul producerilor In saci de material plastic si se vor incinera. Se interzice incinerarea materiilor inflamabile si explosive, precum si a ambalajelor acestora.

- Materialele contaminate care urmeaza a fi refolosite vor fi sterilizate si apoi spalate si predate pentru refolosire.

- Activitatile care produc impurificarea aerului la locurile de munca prin degajare de substante nocive, se vor desfasura In Incaperi special amenajate, separate de restul Incaperilor si dotate cu mijloace de Indepartare a noxelor, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca concentratiile maxime admise.

- In apropierea locului de manipulare a acizilor se vor gasi o sursa de apa si un vas cu substanta neutralizanta.

- Neutralizarea acizilor varsati pe pardoseala se va efectua cu lapte de var, dupa care se va presara nisip sau cenusa

- Se interzice utilizarea rumegusului si a pamantului pentru absorbirea acidului azotic varsat pe pardoseala. Pentru absorbirea acidului azotic se vor utiliza numai cenusa sau material ceramic.

- Spatiile de depozitare si manipulare a substantelor caustice, toxice si corrosive vor fi dotate cu instalatie de ventilare cu functionare continua, separate de instalatia de ventilare generala.

- Lucrarile cu substante toxice si acizi concentrati, precum si incalzirea acestora In vase deschise vor fi executate exclusiv sub nisa, a carui tiraj va fi controlat periodic.

- Denocivizarea si neutralizarea substantelor toxice sau care degaja gaze sau vapori toxici se vor efectua cu respectarea instructiunilor proprii de lucru, pentru fiecare tip de substanta.

- La lucru cu surse de radiatii neionizate  (ultraviolete, infrarosii, laser, microunde etc.) vor fi respectate prevederile instructiunilor proprii pentru:

- lucru cu radiatii neionizante;

- prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimice, laser si ultrasunete).

- La denocivizarea, neutralizarea, depozitarea, manipularea si evacuarea rezidurilor radioactive vor fi respectate prevederile instructiunilor de radioprotectie.

AUTOCLAVA (sterilizator cu abur sub presiune)

- Pentru prevenirea producerii accidentelor, inainte de pornirea si folosirea aparatului, se vor insusi prevederile manualului tehnic. Nu se admite utilizarea aparatului de catre persoane neavizate.

- Aparatul de sterilizat nu se va monta in zone exterioare expuse intemperiilor, in spatii cu umiditate crescuta sau cu pericol de stropire accidentala. Se va evita instalarea aparatului de suporturi lipsite de rezistenta sau instabile, in apropierea surselor de caldura sau pe alte aparate actionate cu energie electrica.

- Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, in fata aparatului va fi instalat un gratar din lemn cu covoras de cauciuc electroizolant.

- Efectuarea reviziilor si reparatiilor, trebuie efectuate de un inginer de service aparatura stomatologica sau de producator.

- Priza de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie prevazuta cu fir de impamantare. Cablul de alimentare cu energie electrica trebuie sa nu prezinte inadituri, ciupituri, portiuni desizolate si va fi prevazut obligatoriu cu stecher si fir de impamantare.

- In timpul functionarii autoclavei nu se admite sa se depoziteze sau sa se manipuleze recipiente cu lichide in zona acesteia – pericol de electrocutare. Nu se va curati aparatul folosind jet de apa.

- In interiorul aparatului sai in zona acestuia este interzisa depozitarea si utilizarea substantelor inflamabile, explozive sau a recipientelor cu gaze sub presiune.

- Nu se admite deschiderea sau interventia pentru scoaterea obiectelor din aparatul de sterilizat pana cand nu s-a efectuat evacuarea aburilor rezultati. Pentru manipularea obiectelor sterilizate se vor utiliza manusi de protectie rezistente la temperatura.

- Lichidul rezidual (apa distilata) va fi manevrat cu atentie avand o temperatura crescuta (800C) si poate fi infectat de la echipamentele sterilizate.

- Pentru curatirea aparatului nu se vor folosi substante care contin alcool, amoniac, benzina, dilunt, etc.

- Nu se admite introducerea in autoclava decat a materialelor care suporta actiunea aburului sub presiune.

- La terminarea sterilizarii, nu se vor deschide capacul sau usa autoclavului dupa ce acul manometrului a ajuns la ZERO; acestea se vor deschide numai dupa un timp de asteptare de 20 de minute.

- Pentru a împiedica spargerea recipientelor de sticla cu solutii care au fost sterilizate la autoclav, deschiderea acestora se va face numai dupa racire.

- încaperile autoclavelor vor fi utilizate numai conform destinatiei. Se interzice efectuarea în aceste încaperi a altor activitati fara legatura cu procesul de sterilizare.

- Se interzice orice interventie la autoclavul aparatului de sterilizare în timpul functionarii acestuia

- Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi înlocuite cu aparate care permit sterilizarea instrumentarului si a altor obiecte puse în pachete si nu în ambalaje metalice.

PUPINEL (etuva/ sterilizator cu aer uscat)

- Pasii unei sterilizari corecte si complete sunt:

- presterilizare in cabinet in cutii speciale2;

- spalare mecanica (manuala);

- impachetarea instrumentarului in folii sterile de unica folosinta; aparatul creeaza un vapor de inalta temperatura care patrunde prin toate spatiile instrumentelor;

- sterilizarea propriu-zisa in pupinel;

- inscriptionarea zilei si a orei sterilizarii;

- depozitarea in compartimente speciale.

- Pentru prevenirea riscului de contaminare, suprafetele expuse sunt decontaminate, reducand astfel numarul de germeni pana la zero. Se folosesc in acest scop substante chimice de ultima generatie, al caror spectru de interventie si eliminare este foarte larg, cu respectarea  timpului de expunere al agentului decontaminant.

- Substantele dezinfectante utilizate trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu standardele europene pentru dezinfectie si sunt substante bactericide, active pe Candida albicans, fungicide, sporicide, virucide active pe virusul HIV, cel al hepatitei B si C, Adenovirus, Coronavirus,virus herpes tip 1 precum si tuberculocide active pe Mycobacterium tuberculosis.

- Pentru dezinfectia mainilor trebuie folosite substante dezifectante speciale inainte si dupa utilizarea manusilor de examinare.

- In pupinel se introduc doar materiale precum:

- materialele care se degradeaza în prezenta aburului sub presiune, precum diverse uleiuri, ceruri, pulberi, anumite materiale plastice sau gume;

- instrumentar metalic mic, precum acele endodontice (folosite la tratamentul de canal), ce trebuie asezate în cutii metalice închise;

- instrumentar metalic ascutit, care s-ar putea coroda cu usurinta la autoclav.

- Instrumentele, obiectele si materialele folosite în scop de diagnostic, tratament, precum si în alimentatia bolnavilor vor fi sterilizate înainte de utilizare.

- Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmarii starea de functionare a aparaturii de masura si control.

- La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce în aparatele de sterilizare teste de verificare a eficientei sterilizarii.

- Instrumentarul si materialele sterilizate si cele nesterilizate vor fi depozitate în locuri si recipiente separate, totdeauna aceleasi, nefiind admis amestecul lor, schimbarea recipientelor sau a locurilor de depozitare.

- In cazul sterilizarii la pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea numai dupa coborarea temperaturii (în jur de 100°C). în timpul sterilizarii nu se va deschide usa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale.

- La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate, avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.

- Aparatele de masura si control ale echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt depasite, în cazul în care aparatele de masura si control dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt vor fi înlocuite.

- Se interzice functionarea aparatelor de sterilizare care au depasit durata de functionare.

APARAT DE MASURA ELECTRONIC

Pentru a evita un posibil soc electric sau vatamare corporala si pentru a evita posibile deteriorari ale aparatului se vor respecta urmatoarele reguli:

- Inainte de utilizare se inspecteaza carcasa. Nu se va utiliza aparatul de masura daca este deteriorat sau daca carcasa prezinta crapaturi sau este deteriorata. Se verifica cu atentie izolatia din jurul conectorilor.

- Se inspecteaza sondele de test pentru a verifica daca exista izolatie deteriorata sau parti metalice neizolate (expuse). Se verifica sondele de test pentru continuitate. Se vor inlocui sondele de test deteriorate cu un model identic ca numar si conform specificatiilor tehnice.

- Nu se va trece peste limita voltajului stabilit care este marcata pe aparat, intre terminale sau intre oricare terminal si pamantare.

- Comutatorul rotativ trebuie pus in pozitia corecta si nicio rotatie a acestuia nu trebuie efectuata in timpul masuratorilor, pentru a preveni astfel deteriorarea multimetrului.

- Cand multimetrul functioneaza la un voltaj efectiv de peste 60 V DC sau 30 V rms AC, trebuie avut grija in mod special deoarece exista pericol de soc electric.

- Se folosesc terminalele, functia si nivelul corespunzator pentru masuratorile efectuate.

- Nu se utilizeaza si nu se depoziteaza multimetrul intr-un mediu cu temperatura ridicata, umiditate excesiva, mediu exploziv, materiale inflamabile si camp magnetic puternic.

- Cand sunt folosite sondele de test, degetele se vor tine in spatele protectiilor pentru degete.

- Se deconecteaza circuitul de masurat de la alimentare si se descarca toti condensatorii de tensiune mare.

- Inaintea masurarii curentului, se verifica sigurantele multimetrului si se deconecteaza alimentarea inaintea conectarii multimetrului la circuit.

- Se indeparteaza sondele de test si cablul interfetei de la multimetru si se opreste alimentarea multimetrului inainte de deschiderea carcasei.

- Pentru a evita ranirea utilizatorului sau deteriorarea multimetrului din cauza unui soc electric, nu se vor incerca masuratori la voltaje mai mari de 1000V / 750V rms.

- Nu se va repara multimetrul decat de catre personal autorizat care are aparatura necesara pentru calibrare.

- Pentru a se evita socuri electrice sau vatamari corporale, se indeparteaza sondele de test si orice semnal de intrare inainte de a inlocui bateria sau siguranta. Pentru a preveni deteriorarea multimetrului sau ranirea personala, se instaleaza doar sigurante cu acelasi amperaj, tensiune si evaluare a turatiilor.

- Pentru a evita rezultate eronate ce pot duce la un posibil soc electric sau la ranirea utilizatorului, se va inlocui bateria imediat ce apare indicatorul de baterie descarcata.

APROB,

..............................