…………………………….

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

ACTIVITATI DE VOPSIRE

CAP.I INCADRAREA ŞI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ

- Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operaţii cu substanţe toxice a persoanelor sub varsta de 18 ani, a femeilor gravide şi a celor aflate in perioada de alăptare.

- Se interzice lucrul persoanelor care prezintă alergii la unele substanţe. Acestea vor fi repartizate la alte operaţii sau activităţi.

- Toate persoanele care lucrează in contact cu substanţele toxice vor fi examinate medical periodic, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.

- Se interzice lucrătorilor care prezintă leziuni ale pielii, mucoaselor etc. să desfăşoare activităţi in prezenţa substanţelor toxice.

- Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsire cu pielea sau mucoasele, inhalarea frecventă sau prelungită a vaporilor acestor produse, precum şi ingerarea produselor.

Dotarea cu echipament individual de protecţie

- Acordarea sortimentelor de echipament individual de protecţie se va face astfel incat acestea să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor riscurilor existente in procesele concrete de vopsire.

- Sortimentele de echipament individual de protecţie trebuie să asigure şi prevenirea unor accidente cu consecinţe grave in caz de incendiu, prin respectarea următoarelor cerinţe:

-să nu formeze topitură;

-să nu intreţină arderea.

- Imbrăcămintea şi incălţămintea utilizată in timpul lucrului vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbrăcămintei sintetice sau de lană, generatoare de sarcini electrice.

- Se interzice executarea lucrărilor cu substanţe nocive fără purtarea echipamentului individual de protecţie adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau substanţe.

- Se interzice purtarea echipamentului individual de protecţie in locurile amenajate pentru servirea mesei.

- Echipamentul individual de protecţie va fi depus in vestiare special amenajate. Se interzice scoaterea din unitate a echipamentului individual de protecţie in vederea curăţării.

- La curăţarea echipamentului individual de protecţie, persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de vopsire vor lua măsuri de neutralizare a substanţelor toxice aflate vizibil sau invizibil pe echipament.

Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

- In incăperile in care se desfăşoară activităţi de preparare a vopselelor sau de vopsire propriu-zisă sunt interzise depozitarea alimentelor şi servirea mesei.

- In spaţiile de lucru in care se desfăşoară activităţi de vopsire se va menţine permanent curăţenia.

- Substanţele folosite in activităţi de vopsire, căzute pe pardoseală, vor fi neutralizate cu materiale specifice fiecărei substanţe in parte, indicate de producător, după care vor fi evacuate şi depozitate in spaţii special amenajate.

- Pentru eliminarea posibilităţii de apariţie a electricităţii statice, pardoselile vor fi realizate din materiale antistatice.

- La locurile de muncă, unde sunt posibile contaminări cu substanţe nocive se vor prevedea grupuri sanitare dotate cu duşuri prevăzute cu apă rece şi caldă şi după caz cu substanţe neutralizante.

- In toate cazurile efectuării de lucrări cu substanţe care acţionează asupra pielii şi mucoaselor, lucrătorii vor beneficia de substanţe neutralizante ale acţiunii nocive, care se vor stabili, de la caz la caz, cu avizul medicului de specialitate. De asemenea, locurile de muncă vor fi dotate cu truse de prim ajutor, al căror conţinut va fi stabilit cu avizul medicului de medicina muncii.