..............................

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU

ELECTRICIENI

CAP. I SCOP

- Scopul prezentei instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de munca proprii fiecărui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de producţie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate a muncii.

- Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate si completate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica, survenite in procesul de munca.

CAP. II DOMENIU DE APLICARE

- Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca se aplica persoanelor juridice si fizice, care proiecteaza, executa, gestioneaza si exploateaza instalatii de curent alternativ sau continuu din medii normale, delimitate astfel:

- instalatii electrice de transport, distributie, automatizare in exploatare, servite de personal care asigura exploatarea, intretinerea si repararea acestora sau numai o parte din aceste activitati;

- instalatii electrice de transport si/sau distributie in curs de executie ori reconstructie, daca acestea sunt amplasate in incinta unitatii, subunitatii de exploatare ori pe suporţi comuni sau trasee (culoare) comune cu instalaţii electrice în exploatare;

- instalaţii electrice de transformare, redresare, ori convertoare;

- instalaţii pentru transport electric.

- Pentru prevenirea riscului electric din domeniul instalaţiilor electrice de curent alternativ şi continuu, situate în medii diferite de cele normale (sub apă, sub pământ, gaze inflamabile sau explozive ş.a. asemenea), trebuie aplicate prevederile prezentelor instructiuni, corelate cu măsurile de prevenire a accidentelor specifice mediilor de lucru respective.

- Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prezentelor instructiuni de securitate si sanatate in munca este obligatorie pentru întregul personal angrenat în activităţile de exploatare, întreţinere, reparaţii, construcţii-montaj şi cercetare-proiectare pentru instalaţii electrice, conform atribuţiilor ce-i revin.

CAP. III EXECUTANTUL

- Instalatiile electrice de utilizare pot fi exploatate, intretinute, reparate sau modificate de catre:

- electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, care isi desfasoara activitatea ca personal de servire operativa in instalatiile de inalta si joasa tensiune, pa baza atributiilor de serviciu

- electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de inalta si joasa tensiune;

- electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de joasa tensiune in baza obligatiilor de serviciu