…………………………

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU TUBULATORI

CAP.I APROVIZIONAREA CU MATERIALE, TRANSPORTUL MATERIALELOR

- Aprovizionarea cu materiale a locurilor de munca se va face numai de personal instruit pentru aceasta operatie.

- Manipularea tevilor sau a altor materiale grele se va face numai cu ajutorulinstalatiilor mecanice de ridicat.

- Legarea sarcinii se va face astfel incat sa fie echillibrata in macara, folosindu-se pentru acest lucru paramedin otel (zbiruri) fara defecte sau uzuri etalonate si marcate. O teava sau grupuri de tevi, vor fi legate intotdeauna cu doua zbiruri egale pentru a se realiza transportul lor in pozitie orizontala.

- Tevile cu forme spatiale, diferite vor fi transportate in containere special destinate acestui scop.

- Comenzile pentru macara, vor fi efectuate de personal instruit si autorizat in acest sens.

- Este interzis oricarui muncitor sa stationeze sub sarcina macaralei.

- In timpul transportului cu electrocarul este interzis personalului insotitor sa stationeze pe platforma electrocarului.

- In timpul operatiunilor de legare sau manevra manuala a tuburilor sau a altor materiale, cei ce efectueaza aceasta operatie vor purta echipament de protectie.

- Depozitarea materialelor in interiorul navei sau alte locuri de productie se va face astfel incat sa nu blochezecaile de acces, sa fie bine stivuite, amarate in containere sau in rastele.

- Transportul armaturilor si valvulelor se va face in containere cu sistem de legare in patru colturi.

- Transportul se va face in ordinea montajului pentru a se evita supraaglomerarea locurilor de munca cu materiale.

- Pentru fiecare nava se va stabiliun loc in magaziade linga compartimentul masinii unde se pot depozita materiale, introducerea in nava facandu-se printr-o decupare tehnologica.

- Transportul tuburilor pe tunel sau dublu fund se va face pe cat posibil odata cu desfasurarea lucrarilor de corp , fiind obligatorie amararea pe pozitie. Tubulatura pentru reintregirea instalatiilor se va transporta acolo unde este posibil cu un carucior montat pe tunel.

- La lansarea la apa a navelor, toate piesele si materialele necesare in continuare vor fi amarate.

CAP.II TRASAREA SI DEBITAREA TUBURILOR

- Tuburile amplasate pe platan trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor, cu parame corespunzatoare diametrului de teava respectiv.

- Se vor folosi SDV-uri adecvate, fara defecte sau uzuri pronuntate.

- La debitarea cu disc abraziv se vor avea in vedere urmatoarele:

- verificarea protectiei (impamintarea) masinii;

- verificarea carcasei de protectie a discului abraziv;

- verificarea centrajului discului;

- prinderea corecta a tubului in masina, verificandu-se siguranta prinderii;