…………………………

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU UTILIZAREA SUBSTANTELOR CHIMICE

SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati de curatenie in cadrul societatii.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

DEZINFECTANT BACTERICID (BARDIVAL 96)

Utilizare

- Se foloseste ca dezinfectant – fungicid pentru uz ambiental, pentru suprafete din industria alimentara, echipamente (instalatii de aer conditionat).

- Se poate folosi manual, prin imersiune, pulverizare, termopulverizare diluat cu apa.

- Nu este admis a se amesteca cu alte produse.

- In cazul dezinfectie ambientale aceasta se va realiza de catre personal specializat si in absenta persoanelor; se recomanda o perioada de timp de siguranta de 3 ore, cu aerisirea adecvata inainte de intrarea in incapere.

- In cazul aparatelor cu aer conditionat modul de folosire va fi de forma punctuala, cu reciclarea  posterioara a aerului pentru cel putin 1 ora in absenta persoanelor. Nu trebuie folosit in mod continuu pana la aplicarea in dozator.

- In cazul industriei alimentare, Bardival 96 se poate folosi in absenta alimentelor. Se vor lua toate masurile necesare pentru ca alimentele si ustensilele care se vor folosi in spatiile in care s-a utilizat acest produs sa nu contina reziduri din nici unul din componentele sale active. De aceea se recomanda clatirea cu apa a partilor tratate inainte de utilizare.

- A nu se amesteca cu alte produse.