…………………………….

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATE IN MUNCA PENTRU UTILIZAREA TRACTOARELOR SI MASINILOR AGRICOLE

CAP.I GENERALITATI

Exploatarea tractoarelor

- Inainte de pornirea tractorului, mecanicul agricol este obligat sa verifice amanuntit starea tehnica a acestuia executand urmatoarele operatiuni:

- sa verifice jocurile la directie daca acestea sunt cuprinse in limitele normale prescrise in limitele normale de notita tehnica a tractorului;

- sa verifice sistemul de franare si sa-l regleze daca este necesar;

- sa verifice instalatia electrica daca functioneaza normal, urmarind in special sistemul de iluminare si semnalizare starea contactelor si a izolatiei firelor electrice;

- sa verifice presiunea in pneuri sau intinderea senilelor remediind defectiunile constatate;

- sa verifice strangerea suruburilor si etanseietatea sistemului de alimentare pentru a nu avea scurgeri de carburant remediind defectiunile constatate;

- sa stearga tractorul de ulei si carburant pentru a evita aprinderea acestora in cazul incalzirii excesive a motorului sau producerii scurtcircuitelor electrice;

- sa verifice starea tirantului central al ridicatorului hidraulic care nu trebuie sa aiba crapaturi sau sa fie incovoiat pentru a evita ruperea lui, fapt ce poate provoca aruncarea masinii agricole peste tractor;

- sa verifice starea tirantilor laterali si a dispozitivelor de remorcare care trebuie sa fie rigide pentru a nu permite masinilor agricole sau utilajelor sa vina peste tractor;

- sa verifice bateria de acumulatori evitand atingerea corpului sau imbracamintii cu electrolit si sa completeaza la nevoie. La controlul bateriei de acumulatori se interzice folosirea flacarii deschise fiind pericol de explozie;

- sa execute alimentarea cu carburanti lubrifianti si apa si sa inlature scurgerile de pe tractor;

- sa veifice nivelul uleiului din rezervorul instalatiei hidraulice sau din carterul diferentialului.

- Sa verifice atent stangerea corecta a volantei motorului de pornire si aigurarea cu rondela de siguranta a acesteia; se curata bine volantul in vederea depistarii eventualelor fisuri deoarece prezinta pericol de desprinderea putand provoca accidente grave.

- Pentru prevenirea incendiilor si evitarea accidentelor se interzice alimentarea cu carburanti a tractorului cu motorul in functiune. Apropierea cu tractorul de punctul de alimentare sa va face in asa fel incat esapamentul motorului sa fie asezat opus punctului de alimentare.

- In timpul alimentarii tractoarelor cu combustibil sunt interzise fumatul si apopierea de locul de alimantare cu foc deschis. Controlul nivelului de combustibil in rezervor nu se va executa prin lumanare la gura de alimatare cu flacara, ci prin intermediul riglei de control gradata, cu care este echipat tractorul.

- In caz de incendiu pentru stingerea focului se va folosi pamant, nisip, si extinctoarele care trebuie sa se gaseasca in mod obligatoriu la punctele de alimantare cu combustibil. Se interzice in mod categoric folosirea apei pentru stingerea incendiilor de combustibil.

- Inainte de a porni tractorul se verifica pozitia manetei de la cutia de viteze care trebuie sa fie asezata in pozitia neutra.